(JS-56-58)声光控触摸多用延时电路套件说明

电路简介

1、P1的1、2脚接交流220V，3、4脚接40W以下的白炽灯。

2、P2可用来测量三极管的静态工作点，正常使用是应用跳线帽短接。

3、P3用来测量话筒静态工作电流、电压。正常使用时应该用跳线帽短接。

4、P4用跳线帽短接时表示光敏电阻参与控制，否则不起作用。

5、P5用跳线帽将1、2脚短接声控部分参与控制。2、3脚短接触摸部分参与控制，触摸点在PCB上标志位“T”

6、P6用跳线帽短接时延时部分电路有效。否则无延时效果。

7、P7用跳线帽将2、1脚短接可直接触发可控硅导通。2、3脚短接表示通过前级的各种控制电路来控制是否触发可控

硅导通。

五、端子说明

1、P1的1、2脚接交流220V，3、4脚接40W以下的白炽灯。

2、P2可用来测量三极管的静态工作点，正常使用是应用跳线帽短接。

3、P3用来测量话筒静态工作电流、电压。正常使用时应该用跳线帽短接。

4、P4用跳线帽短接时表示光敏电阻参与控制，否则不起作用。

5、P5用跳线帽将1、2脚短接声控部分参与控制。2、3脚短接触摸部分参与控制，触摸点在PCB上标志位“T”

6、P6用跳线帽短接时延时部分电路有效。否则无延时效果。

7、P7用跳线帽将2、1脚短接可直接触发可控硅导通。2、3脚短接表示通过前级的各种控制电路来控制是否触发可控硅导通。

2.元件清单

| 标号 | 名称 | 规格 | 数量 |  | 标号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 电解电容 | 100uF | 1 |  | Q2 | 三极管 | 9013 | 1 |
| C2 | 瓷片电容 | 104 | 1 |  | R1 R5 R8 R13 | 电阻 | 200K | 4 |
| C3 | 电解电容 | 10uF | 1 |  | R2 R4 R10 | 3296可调电阻 | 1M | 3 |
| D1 | 稳压二极管 | 1N4742 | 1 |  | R3 | 3296可调电阻 | 100K | 1 |
| D2 D3 D4 D5 | 二极管 | 1N4007 | 4 |  | R6 R9 R11 R12 | 电阻 | 2M | 4 |
| D6 | 二极管 | 1N4148 | 1 |  | R7 | 电阻 | 10K | 1 |
| DS1 | 发光二极管 | 3MM | 1 |  | RG1 | 光敏电阻 |  | 1 |
| MK1 | 驻极体话筒 | 3MM | 1 |  | U1 | 集成电路 | CD4011 | 1 |
| P1 | 电源端子 | 2P | 2 |  |  | IC座子 | 14p | 1 |
|  |  | 短路帽 | 6 |  |  | 电源线 |  | 1 |
| P2-P7 |  | 单排针 | 14 |  |  | PCB |  | 1 |
| Q1 | 可控硅 | MCR100-6 | 1 |  |  |  |  |  |

3.安装图

本电路是店主集多种控制延时开关功能与一体，特别针对教学设计的一款电路。本电路可以实现以下功能。不同功能的切换只需通过跳线帽的短接与否进行转换。

注意:此电路与市电直接连接，调试期间要做好绝缘，注意安全操作。谨防触电。